POLYCOPIÉ D’EXERCICES

Échelles, plans et tolérances

Mises en situation industrielles – Contrôle qualité

Objectifs de travail • Lire une cote sur un plan simplifié. • Utiliser correctement une échelle. • Calculer une dimension réelle. • Appliquer une tolérance dimensionnelle. • Décider si une pièce est conforme ou non conforme. • Renseigner une trace de contrôle.

Rappel méthode • Du plan vers la réalité : je multiplie par le nombre de l’échelle. • De la réalité vers le plan : je divise par le nombre de l’échelle. • Tolérance ± 0,1 mm : la cote est acceptée entre cote - 0,1 et cote + 0,1. • Toujours vérifier l’unité avant de calculer.

Sommaire

Exercice 1 – Plaque rectangulaire avec trou central  (Niveau 1 - Calcul direct)

Exercice 2 – Bride avec deux perçages  (Niveau 2 - Entraxe)

Exercice 3 – Axe cylindrique  (Niveau 2 - Pièce de révolution)

Exercice 4 – Roue dentée simplifiée  (Niveau 3 - Diamètres)

Exercice 5 – Plaque avec rainure  (Niveau 3 - Plusieurs cotes)

Exercice 6 – Équerre en L  (Niveau 4 - Cotes cumulées)

Exercice 7 – Pièce composite avec perçage  (Niveau 4 - Lecture complète de plan)

Corrigé détaillé en fin de document

Exercice 1 – Plaque rectangulaire avec trou central

Niveau 1 - Calcul direct

Vous travaillez au contrôle réception. Une plaque d’appui arrive en atelier. Le plan est fourni à l’échelle 1:5. Vous devez calculer les dimensions réelles puis vérifier la conformité de la longueur mesurée.

| Échelle 1:5 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 400,03 mm |
| --- | --- | --- |

|  | Données du plan Longueur plan : 80 mm Largeur plan : 40 mm Diamètre trou plan : 30 mm Échelle : 1:5 Mesure relevée : 400,03 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer la longueur réelle de la plaque.

□ Calculer la largeur réelle de la plaque.

□ Calculer le diamètre réel du trou.

□ Déterminer la plage acceptable pour la longueur.

□ Conclure : conforme ou non conforme ?

Zone de réponse

Exercice 2 – Bride avec deux perçages

Niveau 2 - Entraxe

Vous contrôlez une bride de fixation. La pièce comporte deux trous. Le responsable vous demande de vérifier l’entraxe, car cette cote conditionne l’assemblage avec une autre pièce.

| Échelle 1:10 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 1 000,2 mm |
| --- | --- | --- |

| 150 mmmm 100 mmmm | Données du plan Longueur plan : 150 mm Entraxe plan : 100 mm Diamètre trou plan : 30 mm Échelle : 1:10 Mesure relevée : 1 000,2 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer la longueur réelle de la bride.

□ Calculer l’entraxe réel entre les deux centres.

□ Calculer le diamètre réel de chaque trou.

□ Déterminer la plage acceptable de l’entraxe.

□ Conclure sur la conformité de l’entraxe.

Zone de réponse

Exercice 3 – Axe cylindrique

Niveau 2 - Pièce de révolution

Un axe cylindrique doit être contrôlé avant montage. Vous devez exploiter le plan à l’échelle 1:4 et vérifier la longueur mesurée.

| Échelle 1:4 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 800,05 mm |
| --- | --- | --- |

|  | Données du plan Longueur plan : 200 mm Diamètre plan : 40 mm Échelle : 1:4 Tolérance : ± 0,1 mm Mesure relevée : 800,05 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer la longueur réelle de l’axe.

□ Calculer le diamètre réel de l’axe.

□ Déterminer la plage acceptable pour la longueur.

□ Conclure sur la conformité de la longueur.

Zone de réponse

Exercice 4 – Roue dentée simplifiée

Niveau 3 - Diamètres

Vous devez contrôler une roue dentée simplifiée. Le contrôle porte sur le diamètre extérieur et le diamètre intérieur. Le dessin est à l’échelle 1:8.

| Échelle 1:8 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 1 280,08 mm |
| --- | --- | --- |

|  | Données du plan Diamètre ext. plan : 160 mm Diamètre int. plan : 40 mm Échelle : 1:8 Tolérance : ± 0,1 mm Mesure relevée : 1 280,08 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer le diamètre extérieur réel.

□ Calculer le diamètre intérieur réel.

□ Déterminer la plage acceptable du diamètre extérieur.

□ Conclure sur la conformité du diamètre extérieur.

Zone de réponse

Exercice 5 – Plaque avec rainure

Niveau 3 - Plusieurs cotes

Une plaque avec rainure centrale doit être contrôlée en cours de production. La rainure permet le passage d’un autre élément. Le plan est à l’échelle 1:6.

| Échelle 1:6 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 540,08 mm |
| --- | --- | --- |

|  | Données du plan Longueur plan : 90 mm Largeur plan : 30 mm Rainure plan : 60 mm Échelle : 1:6 Mesure relevée : 540,08 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer la longueur réelle de la plaque.

□ Calculer la largeur réelle de la plaque.

□ Calculer la longueur réelle de la rainure.

□ Déterminer la plage acceptable de la longueur de plaque.

□ Conclure sur la conformité.

Zone de réponse

Exercice 6 – Équerre en L

Niveau 4 - Cotes cumulées

Une équerre en L sert de support dans un montage. Certaines cotes doivent être additionnées après calcul de l’échelle. La vue est à l’échelle 1:3.

| Échelle 1:3 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 600,12 mm |
| --- | --- | --- |

|  | Données du plan Segment 1 plan : 50 mm Segment 2 plan : 150 mm Hauteur plan : 50 mm Échelle : 1:3 Mesure relevée : 600,12 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer la longueur réelle de chaque segment indiqué.

□ Calculer la longueur totale réelle.

□ Déterminer la plage acceptable de la longueur totale.

□ Conclure sur la conformité de la longueur totale.

Zone de réponse

Exercice 7 – Pièce composite avec perçage

Niveau 4 - Lecture complète de plan

Vous recevez une pièce composite composée d’une base et d’une partie supérieure percée. Le but est de réaliser un contrôle dimensionnel complet à partir du plan.

| Échelle 1:4 | Tolérance ± 0,1 mm | Mesure à vérifier 479,95 mm |
| --- | --- | --- |

|  | Données du plan Base plan : 120 mm Hauteur base plan : 30 mm Partie sup. plan : 70 × 50 mm Diamètre plan : 20 mm Mesure relevée : 479,95 mm |
| --- | --- |

Travail demandé

□ Calculer la longueur réelle de la base.

□ Calculer la hauteur réelle de la base.

□ Calculer la longueur et la hauteur réelles de la partie supérieure.

□ Calculer le diamètre réel du trou.

□ Conclure sur la conformité de la longueur de base.

Zone de réponse

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Plaque rectangulaire avec trou central

• Longueur réelle = 80 × 5 = 400 mm.

• Largeur réelle = 40 × 5 = 200 mm.

• Diamètre réel du trou = 30 × 5 = 150 mm.

• Plage acceptable = 400 - 0,1 à 400 + 0,1 = 399,9 mm à 400,1 mm.

• 400,03 mm est dans la plage : la pièce est conforme.

Exercice 2 – Bride avec deux perçages

• Longueur réelle = 150 × 10 = 1 500 mm.

• Entraxe réel = 100 × 10 = 1 000 mm.

• Diamètre réel = 30 × 10 = 300 mm.

• Plage acceptable = 999,9 mm à 1 000,1 mm.

• 1 000,2 mm est hors plage : la pièce est non conforme.

Exercice 3 – Axe cylindrique

• Longueur réelle = 200 × 4 = 800 mm.

• Diamètre réel = 40 × 4 = 160 mm.

• Plage acceptable = 799,9 mm à 800,1 mm.

• 800,05 mm est dans la plage : la pièce est conforme.

Exercice 4 – Roue dentée simplifiée

• Diamètre extérieur réel = 160 × 8 = 1 280 mm.

• Diamètre intérieur réel = 40 × 8 = 320 mm.

• Plage acceptable = 1 279,9 mm à 1 280,1 mm.

• 1 280,08 mm est dans la plage : la pièce est conforme.

Exercice 5 – Plaque avec rainure

• Longueur réelle = 90 × 6 = 540 mm.

• Largeur réelle = 30 × 6 = 180 mm.

• Longueur réelle de la rainure = 60 × 6 = 360 mm.

• Plage acceptable = 539,9 mm à 540,1 mm.

• 540,08 mm est dans la plage : la pièce est conforme.

Exercice 6 – Équerre en L

• Segment 1 réel = 50 × 3 = 150 mm.

• Segment 2 réel = 150 × 3 = 450 mm.

• Longueur totale réelle = 150 + 450 = 600 mm.

• Plage acceptable = 599,9 mm à 600,1 mm.

• 600,12 mm est hors plage : la pièce est non conforme.

Exercice 7 – Pièce composite avec perçage

• Longueur réelle de la base = 120 × 4 = 480 mm.

• Hauteur réelle de la base = 30 × 4 = 120 mm.

• Partie supérieure = 70 × 4 = 280 mm et 50 × 4 = 200 mm.

• Diamètre réel du trou = 20 × 4 = 80 mm.

• Plage acceptable = 479,9 mm à 480,1 mm. 479,95 mm est conforme.